天宫DSP摘记

1、	IRQ2(gpioA13)： DSP端高空闲；低繁忙。

IRQ1(gpioA12)： DSP端高接受；低发送。

2、 CCES查看类模板第N个元素的值：vec._Myfirst + N

3、 convert_to_bin(s8* bin) {}  其中bin的结构为：

struct FlowChartHead;

struct Module1(input type);

u16 * 32;

u16 * 32;

u32 * 32

struct Module2(output type);

u16 * 32;

u16 * 32;

u32 * 32

……

struct Module161

u16 * N; (多通道可变)

u16 * N; (多通道可变)

struct Module1

u16 * 1;

u16 * 1;

4、通信流程：DSP发状态信息 -> ARM发握手信号 -> ARM发预设

5、SSH进入ARM： login: root；password: rockchip

6、nop延时函数：开优化与不开优化，时间相差三倍。

7、

天宫DSP调试过程复盘

- ARM下发预设一直对不上： 存在两处bug，其一在DSP端的tag_module结构体的第三个变量 需改成char型；其二在ARM端，把tag_automixer模块给填错了。